附件3

常见易燃易爆危险化学品存放禁忌表（参考）

| 药品名称 | 不能混合存放的药品名称 |
| --- | --- |
| 硝酸铵 | 酸、金属粉末、易燃液体、氯酸盐、硝酸盐、硫磺、有机物粉末、可燃物质 |
| 碱金属及碱土金属：如钾、钠、锂、镁、钙、铝等 | 二氧化碳、四氧化碳及其它氯代烃 |
| 钠、钾、锂 | 水 |
| 氧化钙（石灰） | 水 |
| 醋酸 | 铬酸、硝酸、羟基化合物，乙二醇类、过氯酸、过氧化物及高锰酸钾 |
| 醋酸酐 | 铬酸、硝酸、羟基化合物，乙二醇类、过氯酸、过氧化物及高锰酸钾、硫酸、盐酸、碱类 |
| 乙醛、甲醛 | 酸类、碱类、胺类、氧化剂 |
| 丙酮 | 浓硝酸及硫酸混合物，氟、氯、溴 |
| 乙炔 | 氟、氯、溴、铜、银、汞 |
| 液氨（无水） | 汞、氯、次氯酸钙（漂白粉）、碘、氟化氢 |
| 溴 | 氨、乙炔、丁二烯、丁烷及其他石油类、碳化钠、松节油、苯、金属粉末 |
| 苯胺 | 硝酸、过氧化氢（双氧水）、氯 |
| 活性炭 | 次氯酸钙（漂白粉）、硝酸 |
| 铜 | 乙炔、过氧化氢 |